OPĆI I TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA RADOVA

Popravak krovA iznad blagovaone COKP Ivanja Reka

- OPĆI UVJETI IZVOĐENJA I OVJERE RADOVA

Ponuditelj je dužan upoznati se s ponudbenom dokumentacijom i stavkama troškovnika, te izvršiti pregled lokacije izvedbe radova kako bi ponuda uključivala sve troškove za izvedbu radova. Kontakt osoba za pregled lokacije radova je Ante Balažić, mob.: 099 31 11 434.

Ukoliko se u ponudbenoj dokumentaciji utvrdi eventualna nepravilnost, nepotpunost ili nejasnoća u opisu određene stavke, Ponuditelj je prije predaje ponude dužan pisanim putem kontaktirati Naručitelja za pojašnjenja. Nakon predaje ponude naknadne korekcije neće se priznavati.

Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa. Svi radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima dobrog zanata. Za sve radove treba primjenjivati važeće tehničke propise i građevinske i ostale primjenjive norme.

Izvođač je dužan pridržavati se svih obveza iz domene zaštite na radu za svoje djelatnike opremu i stvari. Izvođač je dužan osigurati svoje djelatnike, opremu i stvari.

Od trenutka preuzimanja radilišta do primopredaje radova, Izvođač je odgovoran za svoje djelatnike, opremu i stvari unutar radilišta. Izvođač je dužan u okviru radova vršiti koordinaciju svojih eventualnih kooperanata i omogućiti kontinuirano obavljanje radova, te osigurati zaštitu već izvedenih radova. Sva eventualna oštećenja na objektima, stvarima ili  već izvedenim radovima Izvođač je dužan otkloniti o vlastitom trošku.

Izvođač je dužan prilikom dolaska/odlaska na/s mjesta izvršenja radova javiti se Odgovornoj osobi Naručitelja.

Izvođač je po dostavi Narudžbenice dužan odazvati se na poziv Odgovorne osobe Naručitelja za dolazak u određeni termin. Navedeno se posebno odnosi na radove na krovu zbog opasnosti od loših vremenskih uvjeta i dolaska projektanta u trenutku demontaže krovišta.

Izvođač je dužan voditi građevinsku knjigu.

Konačna vrijednost radova utvrditi će se na osnovu stvarno izvedenih količina radova priznatih po Odgovornoj osobi Naručitelja i jedinične cijene iz Ugovornog troškovnika. Samo tako utvrđena vrijednost radova može se uzeti u obzir kod izrade privremenog računa ili konačnog obračuna. Konačna vrijednost radova ne smije biti veća od iznosa ugovora /narudžbenice.

Radovi se izvode prema priloženoj dokumentaciji i troškovniku. Ukoliko Izvođač utvrdi potrebu za izmjenom (vezanu za količinu ili kvalitetu radova) dužan je zatražiti i dobiti pisanu suglasnost Odgovorne osobe Naručitelja i to prije nastanka stvarnog troška. Sve izmjene koje su nastale van opisanog postupka neće se uvažiti.

Cijene izložene u Ugovornom troškovniku odnose se na jediničnu mjeru izvršenog rada.

- U jediničnoj cijeni limarskih radova su obuhvaćeni rad na demontaži postojećeg limenog pokrova, po potrebi i slojeva ispod kako bi projektant dobio uvid u problematiku, te ponovnoj montaži elemenata na istu poziciju s eventualnom zamjenom oštećenih dijelova donjih slojeva (parne brane i mineralne vune), provjera ispravnosti izvedenih radova, otklanjanje eventualnih nedostataka, te uklanjanje i propisno zbrinjavanje otpada i viška materijala s gradilišta. Također u jediničnoj cijeni je i dobava odgovarajućeg brtvila i sva potrebna brtvljenja spojeva na krovnim limovima i unutar žlijeba, minimalne debljine 3 mm, ukoliko se utvrdi da je potrebno zabrtviti spojeve lima. Primijeniti brtvilo renomiranih proizvođača, isključivo oznake "Ljepilo i brtvilo", boje prema odobrenju Naručitelja.

- U jediničnoj cijeni uklanjanja gipskartonskih ploča obloge greda i stropa uključena je pažljiva demontaža dijelova obloge, odvoz i čišćenje prostora tijekom i nakon izvedbe radova. Cijena obuhvaća i eventualnu dobavu novih elemenata, te odvoz i propisno deponiranje uklonjenih dijelova krovišta.

Stavke troškovnika obuhvaćaju po Odgovornoj osobi Naručitelja preuzete radove ispitane pa kvaliteti i količini.

Izvođač je dužan prije ugradnje materijala, njihovu kvalitetu, odnosno jednakovrijednost dokazati atestima dostavljenim Naručitelju. Jamstveni rok za izvedene radove je 2 (dvije) godine, a za bitne zahtjeve za građevinu u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima.

- GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI

U jediničnu cijenu stavke obvezno uključiti:

-	sve mjere osiguranja prolaznika, radnika i okolnih građevina za vrijeme trajanja radova;

-	sva potrebna osiguranja i podupiranja kod rušenja, demontaže i uklanjanja sa gradilišta;

-	sve transporte materijala preostalog od rušenja, kao i ostalog otpada, deponiranje na gradilišnoj deponiji, utovar i odvoz na dopušteni deponij sa potrebnim (zakonom propisanim) zbrinjavanjem otpada, odnosno sortiranje i deponiranje na mjesto koje odredi investitor za eventualnu ponovnu ugradnju;

-	sve nabave, transporte do gradilišta, horizontalne i vertikalne transporte na gradilištu;

-	sav potreban rad, osnovni i pomoćni materijali pomoćne radnje;

-	sva čišćenja u tijeku i detaljno čišćenje nakon završetka radova (izvoditelj radova predaje posve uredno područje bivšeg gradilišta i okolinu predstavniku Investitora);

te sve do potpune funkcionalne gotovosti stavki troškovnika u cjelini - ako opisom stavke nije drugačije određeno.

RADOVI NA UKLANJANJU GIPSKAROTNSKIH PLOČA OBLOGE

Izvođač će po nalogu Odgovorne osobe Naručitelja ukloniti gipskartonske ploče obloge s površina gdje su uništene, ili je to neophodno radi omogućavanja vizualnog uvida u krovište i razloge prodora vode. Radove je potrebno izvesti tako da nosiva konstrukcija obloge ostane neoštećena.

SKELE

Pod pojmom skele podrazumijevaju se i prilazi skeli, ograde i tkanina za zaštitu radnika i prolaznika koja mora biti u funkciji do skidanja skela. Skela mora biti na vrijeme postavljena kako ne bi nastao zastoj u radu.

LIMARSKI RADOVI

Izvođač će po nalogu Odgovorne osobe Naručitelja demontirati limeni pokrov krovišta, a po potrebi i slojeve ispod pokrova (parna brana, mineralna vuna) tamo gdje je to neophodno radi vizualnog uvida u krovište i razloge prodora vode. Nakon pregleda limovi se moraju vratiti na isto mjesto.

Radove treba izvesti u najkraćem mogućem roku, kako bi Projektant što prije dobio uvid u problematiku i kako bi se izbjegle štete koje mogu uzrokovati oborine u periodu kada je krovište otkriveno. Poradi navedenog potrebna je maksimalna koordinacija radova.

Veze limenih elemenata (vijci) moraju se vratiti na isto mjesto a ukoliko su oštećeni, ili nedostaju brtve, potrebno ih je zamijeniti odgovarajućim novim.

Nakon izvedbe limarskih radova Izvođač je u obvezi u nazočnosti Odgovorne osobe Naručitelja izvršiti ispitivanje vodonepropusnosti postavljene limarije. Ispitivanje se vrši blagim vodenim mlazom, a limarija ne smije propuštati vodu, otjecanje mora biti kontinuirano, bez zadržavanja vode u pojedinim elementima. Provedbu ispitivanja osigurava Naručitelj.

DOBAVE, UGRADNJE I OSTALI RADOVI

U jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave, transporte i ugradnje materijala, sav potreban rad, opremu, materijal, pomoćne i prethodne radnje uključivo čišćenja tijekom i nakon dovršetka radova, režiju gradilišta i uprave, sva davanja, cestarine i sl. te zaradu, a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke - ako opisom stavke nije drugačije određeno.

U                           ,               2021. godine

IZJAVA

kojom prihvaćamo ponuđene Opće i tehničke uvjete izvođenja radova

U _________________ , _________ 2021. godine

Ponuditelj:

____________________________

(pečat i potpis ovlaštene osobe)